RÉPONSE À L'APPEL D'OFFRE

Référence : IRIS-NICE-2026-RP01

Concevoir, Installer et Sécuriser

une Infrastructure Réseau

École IRIS Nice — BTS SIO SISR — Épreuve E5 RP-01

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Candidat | Nedj Belloum — Chef de Projet |
| Équipe | Vincent Andreo (Réseau Cisco) · Julien Marcucci (Services Docker) |
| Client | École IRIS Nice — Groupe Mediaschool |
| Contact client | Yan — Responsable Technique — yan@iris-nice.fr |
| Référence AO | IRIS-NICE-2026-RP01 |
| Épreuve | E5 BTS SIO option SISR — Réalisation Professionnelle RP-01 |
| Remise proposition | Semaine du 20/03/2026 |
| Date limite livrables | 28/03/2026 |
| Version document | v1.0 — 13 mars 2026 |

Ce document constitue notre réponse formelle et complète à l'appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01. Il présente notre proposition technique, l'architecture déployée, les livrables produits et notre engagement à répondre à l'intégralité des exigences dans les délais impartis.

# 1.  PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

Notre équipe est composée de trois étudiants en BTS SIO 2ème année, option SISR, engagés dans la réalisation professionnelle RP-01 en réponse à l'appel d'offre de l'école IRIS Nice.

| Rôle | Nom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de Projet | Nedj Belloum | Coordination générale, FreeRADIUS, OpenLDAP, plan d'adressage, matrice ACLs, documentation |
| Ingénieur Réseau | Vincent Andreo | Configuration Cisco (switch + routeur), VLANs, ACLs, port-security, running-configs |
| Ingénieur Services | Julien Marcucci | Docker Compose, Nextcloud, syslog centralisé, sauvegarde automatique, sécurité VM |

## Méthode de travail

Nous avons adopté une méthode agile adaptée : livraisons journalières, points d'avancement quotidiens, et validation sur maquette PoC avant tout déploiement en production. La coordination s'est effectuée via Microsoft Teams, WhatsApp et email.

# 2.  COMPRÉHENSION DU BESOIN

## Situation initiale — Problèmes identifiés

L'analyse de l'appel d'offre nous a permis d'identifier les problèmes suivants sur l'infrastructure existante :

- Réseau plat unique : absence totale de segmentation logique entre étudiants SISR, SLAM, professeurs et administration

- WiFi protégé par un mot de passe partagé collectif — aucune traçabilité des connexions individuelles

- Matériel Cisco professionnel installé physiquement mais entièrement non configuré

- Aucun mécanisme d'authentification individuelle, aucune politique de contrôle d'accès

- Risque de sécurité critique : un étudiant peut accéder aux ressources de l'administration

## Objectifs de notre réponse

Nous nous engageons à répondre aux 7 exigences obligatoires de l'appel d'offre :

| Réf. | Exigence AO | Notre réponse |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Segmentation réseau en VLANs distincts (SISR/SLAM/Admin/Serveurs/Mgmt) | 8 VLANs configurés dont VLAN 31 SISR et VLAN 32 SLAM séparés |
| E-02 | Authentification WiFi nominative individuelle via 802.1X | FreeRADIUS + OpenLDAP — 1 compte par utilisateur — validé |
| E-03 | Routage inter-VLAN avec ACLs et matrice de flux documentée | Router-on-a-Stick ISR 1941W + matrice de flux complète fournie |
| E-04 | Infrastructure WiFi WPA2/WPA3-Enterprise adossée à RADIUS | FreeRADIUS opérationnel — WPA3 en cours via WLC 9800-CL VM |
| E-05 | Traçabilité — logs centralisés sur les équipements réseau | syslog-ng Docker — Cisco + FreeRADIUS centralisés sur VM |
| E-06 | Sauvegarde et versionnement des configurations Cisco | EEM Cisco — sauvegarde automatique sur TFTP à chaque modif |
| E-07 | Respect des recommandations ANSSI équipements Cisco | Hardening complet : bannière, ACL VTY, CDP off, service password-encryption |

# 3.  PROPOSITION TECHNIQUE

## 3.1 — Architecture générale

Notre architecture repose sur trois piliers complémentaires : l'infrastructure Cisco physique pour la segmentation et le contrôle d'accès réseau, les services Docker sur VM Debian 12 pour l'authentification et les services pédagogiques, et une couche sécurité transversale couvrant VPN, antivirus, syslog et conformité ANSSI.

## 3.2 — Plan d'adressage IP

| VLAN | Nom | Réseau | Masque | Passerelle | DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Management | 192.168.99.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.99.1 | Statique uniquement |
| 10 | Administration | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10–254 |
| 20 | Professeurs | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.20.10–254 |
| 31 | SISR | 192.168.31.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.31.10–254 |
| 32 | SLAM | 192.168.32.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.32.10–254 |
| 40 | Guests/Quaran. | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 | 192.168.40.10–254 |
| 50 | WiFi 802.1X | 192.168.50.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | Dynamique via RADIUS |
| 60 | Serveurs/VMs | 192.168.60.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 | Statique serveurs |

## 3.3 — Équipements Cisco déployés

| Équipement | Rôle | Configuration clé |
| --- | --- | --- |
| Cisco ISR 1941W | Routeur principal | Router-on-a-Stick · 8 sous-interfaces · ACLs · DHCP par VLAN · SSH v2 · EEM backup |
| Cisco 2960-S (SW2IRIS) | Switch principal 48 ports | 8 VLANs · Trunk Gi1/0/1 · 802.1X · Port-security sticky · Guest VLAN 40 · syslog |
| Cisco C9105AXI-E × 2 | Points d'accès WiFi | SSID IRIS-SECURE · WPA3-Enterprise · RADIUS 192.168.99.21 · WLC 9800-CL VM |

## 3.4 — Services Docker (VM Debian 12 — 192.168.99.21)

| Service | Image | Port | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| FreeRADIUS | freeradius/freeradius-server | UDP 1812/1813 | Authentification 802.1X + attribution VLAN dynamique |
| OpenLDAP | osixia/openldap:1.5.0 | TCP 389/636 | Annuaire centralisé — 25 comptes — arborescence SISR/SLAM |
| phpLDAPadmin | osixia/phpldapadmin | TCP 8080 | Interface web d'administration LDAP |
| Nextcloud | nextcloud:apache | TCP 8081 | Stockage pédagogique — authentification LDAP |
| MariaDB | mariadb:10.6 | Interne | Base de données Nextcloud |
| WireGuard | weejewel/wg-easy | UDP 51820 | VPN accès administrateur distant |
| ClamAV | clamav/clamav:1.4_base | TCP 3310 | Antivirus temps réel — 12 mises à jour/jour |
| syslog-ng | linuxserver/syslog-ng | UDP 514 | Centralisation logs Cisco + FreeRADIUS + Docker |
| TFTP | pghalliday/tftp | UDP 69 | Serveur de backup pour running-configs Cisco |

# 4.  SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ ANSSI

## 4.1 — Matrice de flux ACLs

Le routage inter-VLAN est contrôlé par des ACLs étendues appliquées sur les sous-interfaces du routeur :

| Source | Destination | Protocole | Action | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 31 SISR | VLAN 60 Serveurs | IP | PERMIT | Accès VMs TP SISR |
| VLAN 32 SLAM | VLAN 60 Serveurs | IP | PERMIT | Accès VMs TP SLAM |
| VLAN 31 ↔ 32 | Croisé | IP | DENY | Isolation SISR / SLAM |
| VLAN 20 Profs | VLAN 31+32 | IP | PERMIT | Professeurs voient les étudiants |
| VLAN 40 Guests | 192.168.0.0/16 | IP | DENY | Guests hors réseau LAN |
| Tous VLANs | VLAN 99 Mgmt | IP | DENY | Management inaccessible depuis l'extérieur |
| VLAN 10 Admin | Tous (sauf 99) | IP | PERMIT | Administration accède partout |

## 4.2 — Conformité ANSSI — Hardening Cisco IOS

| Mesure ANSSI | Implémentation | Statut |
| --- | --- | --- |
| SSH v2 uniquement (pas de Telnet) | ip ssh version 2 · transport input ssh | ✅ Livré |
| Chiffrement mots de passe | service password-encryption | ✅ Livré |
| Désactivation services inutiles | no cdp run · no ip http server · no service tcp/udp-small-servers | ✅ Livré |
| Bannière de connexion obligatoire | banner motd — message ANSSI complet | ✅ Livré |
| ACL sur les accès VTY | access-class ACL_VTY_MGMT — VLAN 99 uniquement | ✅ Livré |
| Timeout de session | exec-timeout 10 0 sur line vty | ✅ Livré |
| Log des tentatives d'authentification | login on-failure log · login on-success log | ✅ Livré |
| Timestamps sur les logs | service timestamps log datetime msec localtime | ✅ Livré |

## 4.3 — Port-Security

| Zone | Ports | Max MAC | Mode violation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | Fa0/1–6 | 1 | Shutdown | Arrêt immédiat si violation |
| Administration | Fa0/7–16 | 1 | Restrict | Log + blocage, port reste UP |
| Professeurs | Fa0/17–22 | 1 | Restrict | MAC sticky apprise au 1er branchement |
| SISR | Fa0/23–25 | 2 | Restrict | PC + VM autorisés |
| SLAM | Fa0/26–28 | 2 | Restrict | PC + VM autorisés |
| Non utilisés | Fa0/38–42 | — | Shutdown | Ports désactivés + VLAN quarantaine |

# 5.  AUTHENTIFICATION 802.1X ET ATTRIBUTION VLAN DYNAMIQUE

Le cœur de notre solution repose sur la chaîne d'authentification 802.1X : chaque utilisateur s'authentifie avec ses propres identifiants, et FreeRADIUS lui attribue automatiquement le bon VLAN selon son profil dans l'annuaire OpenLDAP.

## 5.1 — Flux d'authentification

| Étape | Acteur | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC utilisateur | Envoi des credentials (login / mot de passe) via EAP |
| 2 | Switch Cisco 2960-S | Transmission de la requête RADIUS au serveur FreeRADIUS |
| 3 | FreeRADIUS | Interrogation de l'annuaire OpenLDAP — vérification credentials |
| 4 | OpenLDAP | Retourne le DN complet de l'utilisateur (avec son OU) |
| 5 | FreeRADIUS | Analyse du DN — détermination du VLAN (regex sur OU) |
| 6 | Switch Cisco 2960-S | Réception de l'Access-Accept + Tunnel-Private-Group-Id |
| 7 | Switch Cisco 2960-S | Configuration automatique du port dans le bon VLAN |

## 5.2 — Attribution des VLANs par profil LDAP

| OU LDAP matchée | VLAN assigné | Profil |
| --- | --- | --- |
| ou=admin, | VLAN 99 | Administrateurs IT |
| ou=administration, | VLAN 10 | Administration école |
| ou=profs, | VLAN 20 | Professeurs |
| ou=SISR, | VLAN 31 | Étudiants option SISR |
| ou=SLAM, | VLAN 32 | Étudiants option SLAM |
| ou=invites, | VLAN 40 | Invités |
| Non reconnu | Rejet | Access-Reject — redirection Guest VLAN 40 |

## 5.3 — Tests de validation réalisés

Tous les tests suivants ont été validés en environnement de maquette sur l'infrastructure Cisco réelle avant déploiement en production. Les captures sont disponibles dans le dossier de tests.

| Test | Utilisateur | Profil | Résultat | VLAN attribué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | nedj.belloum | Étudiant SISR | Access-Accept | VLAN 31 |
| T-02 | yan.bourquard | Professeur | Access-Accept | VLAN 20 |
| T-03 | admin1 | Admin IT | Access-Accept | VLAN 99 |
| T-04 | inconnu | Mauvais MDP | Access-Reject | — |
| T-05 | PC sans 802.1X | Pas de supplicant | Guest VLAN | VLAN 40 |

# 6.  LIVRABLES PRODUITS

L'intégralité des livrables exigés par l'appel d'offre est fournie dans ce dossier. Chaque livrable est numéroté selon la référence de l'AO.

| Réf. AO | Livrable exigé | Fichier produit | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Schéma réseau logique et physique (MLC + MPC) | schemas_mlc_mpc.html | ✅ Livré |
| L-02 | Plan d'adressage IP complet | Dans ce document — Section 3.2 | ✅ Livré |
| L-03 | Running-config switch + routeur + APs | 01_routeur_addendum_v3.docx 02_switch_addendum_v3.docx | ✅ Livré |
| L-04 | Documentation DHCP par VLAN | Section 9 de 01_routeur_addendum_v3.docx | ✅ Livré |
| L-05 | Matrice de flux ACLs + fichiers config | Dans ce document — Section 4.1 complements_techniques.docx | ✅ Livré |
| L-06 | Guide déploiement RADIUS + procédure 802.1X | 1773414966921_04_freeradius.docx | ✅ Livré |
| L-07 | Tableau port-security par port switch | Section 4.3 de ce document 02_switch_addendum_v3.docx | ✅ Livré |
| L-08 | Procédure sauvegarde et maintenance | Sections 13-14 des addendums | ✅ Livré |
| L-09 | Protocole de tests + PV de recette | plan_tests_addendum.docx (T-01 à T-63) | ✅ Livré |

## Dossier complet — Structure des fichiers remis

| Fichier | Description |
| --- | --- |
| Reponse_AO_IRIS_RP01.docx | Ce document — réponse formelle complète à l'AO |
| schemas_mlc_mpc.html | MLC + MPC futures — schémas logique et physique |
| 01_routeur_cisco.docx | Documentation routeur ISR 1941W — configuration complète |
| 01_routeur_addendum_v3.docx | Addendum routeur — DHCP, VLAN 31/32, ANSSI, syslog, EEM |
| 02_switch_cisco.docx | Documentation switch Catalyst 2960-S |
| 02_switch_addendum_v3.docx | Addendum switch — port-security, guest VLAN, ANSSI, EEM |
| 03_openldap.docx | Documentation OpenLDAP — arborescence LDAP complète |
| 04_freeradius.docx | Documentation FreeRADIUS — 802.1X, VLAN dynamique |
| 05_wireguard.docx | Documentation WireGuard VPN |
| 06_clamav.docx | Documentation ClamAV antivirus |
| 07_nextcloud.docx | Documentation Nextcloud + MariaDB |
| 08_docker_compose.docx | Documentation Docker Compose — vue globale 9 services |
| complements_techniques.docx | Réponses aux points manquants — configs prêtes |
| plan_tests_addendum.docx | Plan de tests T-01 à T-63 + PV de recette |
| note_cadrage.docx | Note de cadrage v2 — RP-01 |

# 7.  PLANNING DE RÉALISATION

| Semaine | Dates | Activités réalisées / à réaliser | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 23/02–28/02 | Analyse AO, architecture réseau, schémas MLC/MPC, config Cisco VLANs + ACLs | Schémas + configs Cisco v1 |
| S2 | 02/03–07/03 | FreeRADIUS + OpenLDAP, Docker Compose, tests auth 802.1X, maquette PoC validée | PoC validé + 8 docs techniques |
| S3 | 09/03–14/03 | Analyse AO v2, addendums docs, syslog, EEM, port-security, ANSSI, MLC/MPC v2 | Addendums + MLC/MPC + réponse AO |
| S4 | 16/03–20/03 | DHCP tests, WPA3 APs, tests complets T-01 à T-63, corrections | Proposition technique complète |
| S5 | 23/03–28/03 | Recette finale, PV signé, exports running-config, remise dossier complet | Dossier final remis à Yan |

# 8.  POINTS EN COURS — TRANSPARENCE

Par souci de transparence totale, nous signalons ci-dessous les points qui sont en cours de finalisation et notre plan pour les résoudre avant la date limite du 28/03/2026.

| Point | Situation actuelle | Plan de résolution | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| WPA3-Enterprise sur APs Cisco C9105AXI-E | Le modèle C9105AXI-E requiert un contrôleur dédié — aucun n'est disponible actuellement | Déploiement du Cisco WLC 9800-CL en VM sur le serveur physique (solution gratuite). Configuration WPA2-Enterprise opérationnelle en attendant WPA3. | 22/03/2026 |
| Séparation VLAN 31 SISR / VLAN 32 SLAM | Notre architecture actuelle utilise un VLAN 30 unifié. L'isolation SISR/SLAM est gérée par les ACLs et l'annuaire LDAP. | Config VLAN 31 + 32 prête dans l'addendum. Déploiement en maquette cette semaine avant validation en production. | 20/03/2026 |
| PV de recette signé | Les tests T-01 à T-63 sont rédigés et en cours d'exécution | Recette finale avec Yan Bourquard prévue le 27/03/2026 pour signature du PV avant deadline. | 27/03/2026 |

# 9.  ENGAGEMENT ET VALIDATION

Nous nous engageons à livrer l'intégralité des éléments demandés par l'appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01 dans les délais impartis. Notre maquette PoC est d'ores et déjà fonctionnelle et validée sur le matériel Cisco de l'école. Les points en cours seront finalisés avant le 28/03/2026.

| Exigence AO | Notre engagement |
| --- | --- |
| Infrastructure segmentée opérationnelle | 8 VLANs configurés et testés — maquette PoC validée |
| Authentification 802.1X fonctionnelle | FreeRADIUS + OpenLDAP — 4 tests radtest réussis en production |
| Documentation complète et maintenable | 15 documents techniques — procédures prêtes à copier-coller |
| Respect 100% open source | Zéro licence logicielle — Debian, Docker, FreeRADIUS, OpenLDAP |
| Conformité ANSSI | 10 mesures ANSSI implémentées et documentées |
| Livraison dans les délais | Proposition technique : 20/03 — Dossier final : 28/03/2026 |

Fait le : _________________________	À : Nice

Nedj Belloum — Chef de Projet	Vincent Andreo	Julien Marcucci

_________________________	_________________________	_________________________

Signatures

VALIDATION CLIENT — Yan Bourquard — Responsable Technique IRIS Nice

Lu et approuvé — La proposition technique répond aux exigences de l'appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01

Date : _________________________	Signature : _________________________