# Réponse synthétique — Appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01

Concevoir, Installer et Sécuriser une Infrastructure Réseau — École IRIS Nice

Chef de projet : Nedj Belloum | Équipe : Vincent Andreo · Julien Marcucci | 20/03/2026

1. Contexte & Problématique

| Situation initiale | Notre réponse |
| --- | --- |
| Réseau plat unique — aucune segmentation | 8 VLANs distincts — Cisco 2960-S + ISR 1941W |
| WiFi protégé par mot de passe collectif partagé | 802.1X WPA2-Enterprise — 1 compte nominatif par utilisateur |
| Matériel Cisco présent mais entièrement non configuré | Configuration complète switch + routeur — Running-configs livrées |
| Aucune authentification individuelle | FreeRADIUS + OpenLDAP — 25 comptes — attribution VLAN dynamique |
| Aucun contrôle d'accès entre profils | ACLs étendues + matrice de flux complète documentée |
| Aucune traçabilité des connexions | syslog-ng Docker + EEM backup automatique Cisco sur TFTP |
| Aucune conformité sécurité | 10 mesures ANSSI — SSH v2, bannière, ACL VTY, exec-timeout... |

2. Équipe projet

| Rôle | Nom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Nedj Belloum | Coordination générale, FreeRADIUS, OpenLDAP, plan adressage, matrice ACLs, documentation |
| Ingénieur réseau | Vincent Andreo | Configuration Cisco (switch + routeur), VLANs, ACLs, port-security, running-configs |
| Ingénieur services | Julien Marcucci | Docker Compose, Nextcloud, syslog-ng, sauvegarde automatique, sécurité VM |

3. Architecture déployée — 8 VLANs

| VLAN | Nom | Réseau | Passerelle | Ports Switch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Management | 192.168.99.0/26 | 192.168.99.1 | Fa0/1–6 |
| 10 | Administration | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Fa0/7–16 |
| 20 | Professeurs | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Fa0/17–22 |
| 31 | SISR | 192.168.31.0/24 | 192.168.31.1 | Fa0/23–25 |
| 32 | SLAM | 192.168.32.0/24 | 192.168.32.1 | Fa0/26–28 |
| 40 | Guests/Quarantaine | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Fa0/29–35 |
| 50 | WiFi 802.1X | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | Fa0/36–42 (APs PoE) |
| 60 | Serveurs/VMs | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 | Fa0/43–48 |

4. Services Docker — VM Debian 12 (192.168.99.21)

| Service | Image | Port | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| FreeRADIUS | freeradius/freeradius-server | UDP 1812/1813 | Auth 802.1X + attribution VLAN dynamique |
| OpenLDAP | osixia/openldap:1.5.0 | TCP 389/636 | Annuaire centralisé — 25 comptes — arborescence SISR/SLAM |
| phpLDAPadmin | osixia/phpldapadmin | TCP 8080 | Interface web administration LDAP |
| Nextcloud | nextcloud:apache | TCP 8081 | Stockage pédagogique — auth LDAP |
| MariaDB | mariadb:10.6 | Interne | Base de données Nextcloud |
| WireGuard | weejewel/wg-easy | UDP 51820 | VPN accès administrateur distant |
| ClamAV | clamav/clamav:1.4_base | TCP 3310 | Antivirus temps réel — 12 MAJ/jour |
| syslog-ng | linuxserver/syslog-ng | UDP 514 | Centralisation logs Cisco + FreeRADIUS + Docker |
| TFTP | pghalliday/tftp | UDP 69 | Backup automatique running-configs Cisco via EEM |

5. Matrice de flux ACLs

| Source | Destination | Action | Règle |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 31 SISR | VLAN 60 Serveurs | ✅ PERMIT | Accès VMs TP SISR |
| VLAN 32 SLAM | VLAN 60 Serveurs | ✅ PERMIT | Accès VMs TP SLAM |
| VLAN 31 ↔ VLAN 32 | Croisé | ❌ DENY | Isolation stricte SISR/SLAM |
| VLAN 20 Profs | VLAN 31+32 | ✅ PERMIT | Professeurs voient les étudiants |
| VLAN 40 Guests | 192.168.0.0/16 | ❌ DENY | Guests hors LAN — Internet uniquement |
| Tous VLANs | VLAN 99 Mgmt | ❌ DENY | Management inaccessible depuis l'extérieur |
| VLAN 10 Admin | Tous (sauf 99) | ✅ PERMIT | Administration accède partout |

6. Flux 802.1X et attribution VLAN

| Étape | Acteur | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC utilisateur | Envoi credentials (login/MDP) via EAP |
| 2 | Switch Cisco 2960-S | Transmission requête RADIUS à FreeRADIUS (192.168.99.21:1812) |
| 3 | FreeRADIUS | Interrogation OpenLDAP — vérification credentials |
| 4 | OpenLDAP | Retourne DN complet de l'utilisateur avec son OU |
| 5 | FreeRADIUS | Analyse DN — regex sur OU → attribution VLAN |
| 6 | Switch | Réception Access-Accept + Tunnel-Private-Group-Id |
| 7 | Switch | Configuration automatique du port dans le bon VLAN |

7. Tests de validation réalisés

| Test | Utilisateur | Commande | Résultat | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | nedj.belloum (SISR) | radtest nedj.belloum PasswordSISR2 127.0.0.1 0 testing123 | ✅ Access-Accept | 31 |
| T-02 | yan.bourquard (Prof) | radtest yan.bourquard PasswordProf2026 127.0.0.1 0 testing123 | ✅ Access-Accept | 20 |
| T-03 | admin1 (Admin IT) | radtest admin1 RootPassword99 127.0.0.1 0 testing123 | ✅ Access-Accept | 99 |
| T-04 | inconnu / mauvais MDP | radtest inconnu MAUVAIS 127.0.0.1 0 testing123 | ✅ Access-Reject | — |
| T-05 | PC sans supplicant | Connexion port 802.1X sans client EAP | ✅ Guest VLAN | 40 |

8. Conformité ANSSI

| Mesure ANSSI | Implémentation | Statut |
| --- | --- | --- |
| SSH v2 uniquement (pas de Telnet) | ip ssh version 2 · transport input ssh | ✅ |
| Chiffrement mots de passe | service password-encryption | ✅ |
| Désactivation services inutiles | no cdp run · no ip http server · no service tcp/udp-small-servers | ✅ |
| Bannière de connexion obligatoire | banner motd — message ANSSI complet | ✅ |
| ACL sur accès VTY (VLAN 99 uniquement) | access-class ACL_VTY_MGMT sur line vty 0 4 | ✅ |
| Timeout de session | exec-timeout 10 0 | ✅ |
| Log des tentatives d'authentification | login on-failure log · login on-success log | ✅ |
| Timestamps sur les logs | service timestamps log datetime msec localtime | ✅ |
| Backup automatique running-config | EEM applet — copie sur TFTP à chaque modif (CONFIG_I) | ✅ |
| Syslog centralisé | logging host 192.168.99.21 — tous les équipements Cisco | ✅ |

9. Livrables complets remis

| # | Document / Fichier | Contenu |
| --- | --- | --- |
| L-01 | MLC_Futur + MPC_Futur (PNG) | Schémas logique et physique — architecture cible v2.0 |
| L-02 | 01_routeur_cisco.docx | Config routeur ISR 1941W — VLANs, ACLs, DHCP, SSH, EEM, ANSSI, syslog |
| L-03 | 02_switch_cisco.docx | Config switch 2960-S — VLANs, trunk, 802.1X, port-security, ANSSI |
| L-04 | 03_openldap.docx | OpenLDAP — arborescence v2.0, injection LDIF, vérifications |
| L-05 | 04_freeradius.docx | FreeRADIUS — 802.1X, attribution VLAN dynamique, tests radtest |
| L-06 | 05_wireguard.docx | WireGuard VPN — accès admin distant |
| L-07 | 06_clamav.docx | ClamAV — antivirus temps réel, test EICAR |
| L-08 | 07_nextcloud.docx | Nextcloud + MariaDB — stockage pédagogique |
| L-09 | 08_docker_compose.docx | Vue globale 9 services Docker — réseau ldap_net, volumes, ordre démarrage |
| L-10 | Benchmark-Serveurs-RADIUS.pptx | FreeRADIUS vs Cisco ISE vs Windows NPS |
| L-11 | Benchmark-OS.pptx | Debian 12 vs Windows Server vs Ubuntu 24.04 |
| L-12 | Benchmark-Conteneurisation.pptx | Docker vs Podman vs LXC |
| L-13 | Benchmark-Securite-et-Gestion-des-Identites.pptx | WireGuard, UFW/nftables, OpenLDAP vs AD |
| L-14 | Plan_TEST_IRIS.docx | Plan de tests T-01 à T-63 + PV de recette — À faire signer par Yan Bourquard |
| L-15 | RP01_06_Plan_Deploiement_Serveur_Physique.docx | Plan de déploiement FreeRADIUS sur serveur physique pour l'épreuve E6 |

GitHub : https://github.com/delcoco95/infrastructure-iris

Portfolio : http://127.0.0.1:5679/index.html