DOCUMENTATION TECHNIQUE

Déploiement Point d'Accès WiFi avec
Embedded Wireless Controller (EWC)

Projet RP01 — Infrastructure Réseau Sécurisée
BTS SIO option SISR — Mediaschool IRIS Nice
Équipe NVTech
Date : 17/04/2026

| Rédacteur | Version | Statut |
| --- | --- | --- |
| Équipe NVTech (BTS SIO SISR) | 1.0 | Final |

# Sommaire

1. Objectifs et contexte

2. Matériel et prérequis

3. Architecture réseau

4. Étape 1 — Préparation de l'environnement

5. Étape 2 — Connexion console et configuration initiale

6. Étape 3 — Configuration EWC (interface web)

7. Étape 4 — Configuration du serveur RADIUS (FreeRADIUS)

8. Étape 5 — Intégration OpenLDAP et attribution des VLANs

9. Étape 6 — Tests et validation

10. Dépannage et erreurs rencontrées

11. Commandes de référence

12. Annexes

# 1. Objectifs et contexte

Ce document décrit le déploiement complet d'un point d'accès WiFi Cisco C9105AXI-E en mode Embedded Wireless Controller (EWC), intégré à une infrastructure d'authentification 802.1X basée sur FreeRADIUS et OpenLDAP. L'objectif est de permettre à chaque utilisateur de se connecter au WiFi avec son compte LDAP et d'être automatiquement placé dans le bon VLAN selon son profil.

## Objectifs opérationnels

Convertir l'AP C9105AXI-E de mode CAPWAP vers mode EWC (standalone)

Créer 3 réseaux WiFi : IRIS-ETUDIANTS (VLAN10), IRIS-PROFS (VLAN20), IRIS-GUEST (VLAN40)

Configurer l'authentification 802.1X via FreeRADIUS

Intégrer FreeRADIUS à OpenLDAP pour l'authentification centralisée

Attribution dynamique des VLANs selon les groupes LDAP

Documenter l'ensemble de la procédure pour le jury BTS SIO

# 2. Matériel et prérequis

## 2.1 Équipements physiques

| Équipement | Modèle / Version | Rôle | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d'accès WiFi | Cisco C9105AXI-E | EWC — Contrôleur WiFi embarqué | 192.168.50.21 |
| Switch PoE | Cisco Catalyst 2960-S 48P | Alimentation PoE + VLANs | 192.168.50.2 |
| Routeur | Cisco ISR 1941W (RT2-IRIS) | Routage inter-VLANs | 192.168.50.1 |
| PC Administrateur | Windows 11 | Administration réseau | 192.168.50.100 |
| Câble console | USB-RS232 Prolific PL2303GT | Accès console AP | — |

## 2.2 Serveurs virtuels

| Service | Conteneur / VM | IP | Port |
| --- | --- | --- | --- |
| FreeRADIUS | Docker (freeradius) | 192.168.50.11 | 1812/UDP |
| OpenLDAP | Docker (openldap) | 192.168.50.11 | 389/TCP |
| Serveur TFTP | Tftpd64 v4.74 (Windows) | 192.168.50.100 | 69/UDP |

## 2.3 Logiciels utilisés

| Logiciel | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| TeraTerm / PuTTY | 4.x | Accès console série (COM3, 115200 bauds) |
| Tftpd64 | 4.74 | Serveur TFTP pour transfert firmware |
| Python 3 + pyserial | 3.x | Automatisation console AP |
| Python python-docx | 1.2.0 | Génération documentation |
| Navigateur web | Chrome/Firefox | Interface EWC (HTTPS) |

## 2.4 Fichiers firmware

| Fichier | Taille | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ap1g7 | 74 MB | Image EWC AP (utilisée pour la conversion) |
| C9800-AP-iosxe-wlc.bin | 289 MB | Image alternative EWC WLC |

# 3. Architecture réseau

## 3.1 Plan d'adressage

| VLAN | Nom | Réseau | Passerelle | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | ETUDIANTS | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | WiFi étudiants |
| VLAN 20 | PROFESSEURS | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | WiFi professeurs |
| VLAN 30 | ADMINISTRATION | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Postes admin |
| VLAN 40 | GUEST | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Invités WiFi |
| VLAN 50 | MANAGEMENT | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | Administration réseau |
| VLAN 99 | PRE_AUTH | — | — | 802.1X pre-auth |

## 3.2 Schéma réseau (description textuelle)

Internet → RT2-IRIS (192.168.50.1) → SW2-IRIS (192.168.50.2) → [AP EWC2-IRIS (192.168.50.21)]

Le switch SW2-IRIS gère les VLANs 10/20/30/40/50/99. Les ports 1 à 12 sont en VLAN 50 (Management). Le port Gi1/0/21 est connecté à l'AP en PoE (15.4W). L'AP EWC2-IRIS diffuse les 3 SSIDs et effectue le contrôle WiFi localement.

ℹ️  Schéma Visio/Draw.io à insérer ici : topologie complète LAN + WiFi + VLANs

# 4. Étape 1 — Préparation de l'environnement

## 4.1 Configuration du switch SW2-IRIS

Avant de brancher l'AP, il est nécessaire de s'assurer que le switch est correctement configuré avec les VLANs et que le port PoE de l'AP est dans le bon VLAN.

### VLANs créés sur SW2-IRIS :

SW2-IRIS# configure terminal

SW2-IRIS(config)# vlan 10

SW2-IRIS(config-vlan)# name ETUDIANTS

SW2-IRIS(config-vlan)# vlan 20

SW2-IRIS(config-vlan)# name PROFESSEURS

SW2-IRIS(config-vlan)# vlan 30

SW2-IRIS(config-vlan)# name ADMINISTRATION

SW2-IRIS(config-vlan)# vlan 40

SW2-IRIS(config-vlan)# name GUEST

SW2-IRIS(config-vlan)# vlan 50

SW2-IRIS(config-vlan)# name MANAGEMENT

SW2-IRIS(config-vlan)# vlan 99

SW2-IRIS(config-vlan)# name PRE_AUTH

SW2-IRIS(config-vlan)# exit

### Port AP (Gi1/0/21) — Trunk pour les VLANs WiFi :

SW2-IRIS(config)# interface GigabitEthernet1/0/21

SW2-IRIS(config-if)# description AP-EWC2-IRIS

SW2-IRIS(config-if)# switchport mode trunk

SW2-IRIS(config-if)# switchport trunk native vlan 50

SW2-IRIS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50

SW2-IRIS(config-if)# spanning-tree portfast trunk

SW2-IRIS(config-if)# no shutdown

SW2-IRIS(config-if)# end

SW2-IRIS# write memory

## 4.2 Serveur TFTP (Tftpd64 v4.74)

Tftpd64 est utilisé pour servir les images firmware lors de la conversion de l'AP. Configuration appliquée :

• Répertoire racine : C:\TFTP\

• Interface réseau : 192.168.50.100 (VLAN Management)

• Port UDP : 69

• Fichier utilisé : ap1g7 (74MB, image EWC)

ℹ️  Important : Vérifier qu'aucun autre processus n'occupe le port UDP 69 avant de démarrer Tftpd64.

# 5. Étape 2 — Connexion console et configuration initiale

## 5.1 Connexion console série

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Port COM | COM3 |
| Débit (Baud rate) | 115200 |
| Bits de données | 8 |
| Parité | Aucune |
| Bits d'arrêt | 1 |
| Contrôle de flux | Aucun |
| Outil utilisé | TeraTerm / Python pyserial |

L'AP C9105AXI-E dispose d'un port console micro-USB ou RJ45 selon la version. Un câble USB-Série Prolific PL2303GT (VID_067B&PID_23A3) a été utilisé pour la connexion.

## 5.2 Premier démarrage — Wizard IOS

Au premier démarrage, l'AP affiche un assistant de configuration IOS. Voici la séquence exacte observée et les réponses apportées :

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes

Press RETURN to get started!

--- System Configuration Dialog ---

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection: 0

WLC70BC.48C8.9F68>

ℹ️  L'AP était déjà en mode EWC (firmware 17.9.8) — la commande 'archive download-sw' n'a pas été nécessaire.

## 5.3 Configuration EWC via console

Une fois au prompt WLC>, les commandes suivantes ont été exécutées :

WLC70BC.48C8.9F68> enable

WLC70BC.48C8.9F68# configure terminal

! Nom de l'équipement

(config)# hostname EWC2-IRIS

! Compte administrateur local

EWC2-IRIS(config)# username admin privilege 15 secret NVTech_Admin2026!

! Domaine et SSH

EWC2-IRIS(config)# ip domain-name iris.local

EWC2-IRIS(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

EWC2-IRIS(config)# ip ssh version 2

! Interface de management

EWC2-IRIS(config)# interface GigabitEthernet0

EWC2-IRIS(config-if)# ip address 192.168.50.21 255.255.255.0

EWC2-IRIS(config-if)# no shutdown

EWC2-IRIS(config-if)# exit

! Passerelle par défaut

EWC2-IRIS(config)# ip default-gateway 192.168.50.1

EWC2-IRIS(config)# end

EWC2-IRIS# write memory

Building configuration...

[OK]

# 6. Étape 3 — Configuration EWC (interface web)

L'interface web EWC est accessible via HTTPS à l'adresse : https://192.168.50.21
Version du firmware : Cisco EWC on Catalyst Access Points 17.9.8
Identifiants : admin / NVTech_Admin2026!

## 6.1 Configuration du serveur RADIUS

Navigation : Configuration → Security → AAA → Servers/Groups → RADIUS → Servers

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Name | FreeRADIUS-IRIS |
| IP Address | 192.168.50.11 |
| Authentication Port | 1812 |
| Accounting Port | 1813 |
| Shared Key | RadiusTest_IRIS_2026! |
| Timeout | 5 secondes |
| Retransmit | 3 |

### Groupe RADIUS :

Navigation : Configuration → Security → AAA → Servers/Groups → RADIUS → Server Groups

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Group Name | GRP-RADIUS-IRIS |
| Servers | FreeRADIUS-IRIS |

## 6.2 AAA Method List

Navigation : Configuration → Security → AAA → AAA Method List → Authentication

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Method List Name | DOT1X-AUTH |
| Type | dot1x |
| Group Type | group |
| Group Name | GRP-RADIUS-IRIS |

## 6.3 Création des WLANs

Navigation : Configuration → Tags & Profiles → WLANs

| SSID | Profile Name | Sécurité | Auth Method | VLAN cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRIS-ETUDIANTS | IRIS-ETUDIANTS | WPA2 Enterprise (802.1X) | DOT1X-AUTH | 10 (dynamique RADIUS) |
| IRIS-PROFS | IRIS-PROFS | WPA2 Enterprise (802.1X) | DOT1X-AUTH | 20 (dynamique RADIUS) |
| IRIS-GUEST | IRIS-GUEST | WPA2 Personal | PSK: IrisGuest2026! | 40 |

## 6.4 Policy Profiles (attribution VLAN)

Navigation : Configuration → Tags & Profiles → Policy

| Policy Name | VLAN | Central Switching | Central DHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| POLICY-ETUDIANTS | 10 | Enabled | Enabled |
| POLICY-PROFS | 20 | Enabled | Enabled |
| POLICY-GUEST | 40 | Enabled | Disabled |

## 6.5 Policy Tags

Navigation : Configuration → Tags & Profiles → Tags → Policy

Tag Name : TAG-IRIS — Associations :

| WLAN Profile | Policy Profile |
| --- | --- |
| IRIS-ETUDIANTS | POLICY-ETUDIANTS |
| IRIS-PROFS | POLICY-PROFS |
| IRIS-GUEST | POLICY-GUEST |

## 6.6 Assignation du Tag à l'AP

Navigation : Configuration → Wireless → Access Points → [AP70BC.48C8.9F68] → Tags
• Policy Tag : TAG-IRIS
→ Update & Apply to Device

# 7. Étape 4 — Configuration FreeRADIUS

## 7.1 Déclaration du client EWC

Fichier : /etc/freeradius/3.0/clients.conf

client EWC2-IRIS {

ipaddr      = 192.168.50.21

secret      = RadiusTest_IRIS_2026!

shortname   = EWC2-IRIS

nastype     = cisco

}

## 7.2 Attributs de retour VLAN (users ou policy)

FreeRADIUS doit retourner les attributs RADIUS suivants pour que l'EWC place l'utilisateur dans le bon VLAN dynamiquement.

# Dans /etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize

# Exemple pour un étudiant (groupe ldap: etudiants)

DEFAULT Ldap-Group == "cn=etudiants,ou=groups,dc=iris,dc=local"

Tunnel-Type       = VLAN,

Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,

Tunnel-Private-Group-ID = "10"

# Exemple pour un professeur (groupe ldap: professeurs)

DEFAULT Ldap-Group == "cn=professeurs,ou=groups,dc=iris,dc=local"

Tunnel-Type       = VLAN,

Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,

Tunnel-Private-Group-ID = "20"

## 7.3 Module LDAP FreeRADIUS

Fichier : /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/ldap

ldap {

server  = '192.168.50.11'

port    = 389

base_dn = 'dc=iris,dc=local'

identity = 'cn=admin,dc=iris,dc=local'

password = NVTech_Admin2026!

user {

base_dn = 'ou=users,${..base_dn}'

filter  = '(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})'

}

group {

base_dn = 'ou=groups,${..base_dn}'

membership_attribute = 'memberUid'

}

}

# 8. Étape 5 — Intégration OpenLDAP

## 8.1 Structure LDAP

Base DN : dc=iris,dc=local

dc=iris,dc=local

├── ou=users

│   ├── uid=etudiant01 (memberOf: cn=etudiants)

│   ├── uid=prof01 (memberOf: cn=professeurs)

│   └── uid=admin01 (memberOf: cn=administration)

└── ou=groups

├── cn=etudiants (memberUid: etudiant01, etudiant02...)

├── cn=professeurs (memberUid: prof01, prof02...)

└── cn=administration (memberUid: admin01...)

## 8.2 Flux d'authentification 802.1X complet

Client WiFi

│

│ 1. Association WiFi (SSID: IRIS-ETUDIANTS)

▼

EWC2-IRIS (AP Cisco C9105AXI-E)

│

│ 2. EAP-PEAP / EAP-TLS → RADIUS Access-Request

▼

FreeRADIUS (192.168.50.11:1812)

│

│ 3. LDAP Bind + Search (vérif. credentials + groupes)

▼

OpenLDAP (192.168.50.11:389)

│

│ 4. Réponse LDAP (succès + groupes)

▼

FreeRADIUS

│

│ 5. RADIUS Access-Accept + Tunnel-Type=VLAN + VLAN-ID=10

▼

EWC2-IRIS

│

│ 6. Place le client dans VLAN 10 (ETUDIANTS)

▼

Client WiFi ← IP DHCP 192.168.10.x

# 9. Étape 6 — Tests et validation

## 9.1 Tests de connectivité

| Test | Commande / Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Ping AP depuis PC | ping 192.168.50.21 | Réponse TTL=64 |
| Ping switch depuis AP | ping 192.168.50.2 | Succès |
| Ping FreeRADIUS | ping 192.168.50.11 | Succès |
| Accès web EWC | https://192.168.50.21 | Interface EWC 17.9.8 |
| SSH vers EWC | ssh admin@192.168.50.21 | Prompt EWC2-IRIS# |

## 9.2 Test authentification WiFi 802.1X

| Compte | SSID | VLAN attendu | IP attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| etudiant01 (groupe: etudiants) | IRIS-ETUDIANTS | VLAN 10 | 192.168.10.x |
| prof01 (groupe: professeurs) | IRIS-PROFS | VLAN 20 | 192.168.20.x |
| Aucun compte (invité) | IRIS-GUEST | VLAN 40 | 192.168.40.x |

## 9.3 Validation FreeRADIUS (test manuel)

# Sur le serveur (depuis la VM)

radtest etudiant01 <mot_de_passe> 192.168.50.11 0 RadiusTest_IRIS_2026!

# Résultat attendu :

Received Access-Accept Id 0 from 192.168.50.11:1812

Tunnel-Type:0 = VLAN

Tunnel-Medium-Type:0 = IEEE-802

Tunnel-Private-Group-ID:0 = "10"

## 9.4 Debug FreeRADIUS

# Arrêter le service et lancer en mode debug

service freeradius stop

freeradius -X

# Ou via Docker :

docker stop freeradius

docker run --rm -it --network host freeradius/freeradius-server:latest freeradius -X

# 10. Dépannage et erreurs rencontrées

| Erreur | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| TFTP Error 10061 (connexion refusée) | Port UDP 69 occupé par un processus Python | Identifier le processus (netstat -ano ¦ findstr :69), le tuer, redémarrer Tftpd64 |
| Port COM3 inaccessible | PuTTY ou ancien script Python maintient le port ouvert | Fermer PuTTY, tuer le processus Python (Get-Process python ¦ Stop-Process) |
| Ping AP échoue | PC et AP dans des VLANs différents | Vérifier VLAN du port switch, s'assurer que PC est en VLAN 50 |
| Port switch en VLAN 99 (PRE_AUTH) | 802.1X activé bloque le port | Supprimer auth: no authentication port-control, no dot1x pae authenticator |
| ip domain-name : commande non reconnue | Firmware EWC limité / typo | Réessayer — la commande existe bien sur EWC 17.9.8 |
| WLC> au lieu de AP# | AP déjà en mode EWC — firmware 17.9.8 présent | Ne pas faire archive download-sw — continuer directement la config EWC |
| VM 192.168.50.11 injoignable depuis PC | PC et VM partagent le même port switch physique | Utiliser vagrant ssh (port forwarding localhost:2201) ou accès depuis routeur |

# 11. Commandes de référence

## 11.1 Switch Cisco 2960-S

! Vérifications

show vlan brief

show interfaces GigabitEthernet1/0/X switchport

show interface vlan 50

show mac address-table

! Configuration VLAN port

interface GigabitEthernet1/0/X

switchport mode access

switchport access vlan 50

no shutdown

! Supprimer 802.1X sur un port

no authentication port-control

no dot1x pae authenticator

shutdown

no shutdown

## 11.2 EWC2-IRIS

! Vérifications

show version

show running-config

show ip interface brief

show wireless summary

show wireless client summary

show wireless ap summary

! Debug WiFi

debug wireless client <MAC>

debug radius authentication

undebug all

## 11.3 FreeRADIUS

# Test auth manuelle

radtest <user> <password> 127.0.0.1 0 <secret>

# Logs en temps réel

tail -f /var/log/freeradius/radius.log

# Restart service

service freeradius restart

# ou Docker:

docker restart freeradius

# 12. Annexes

## 12.1 Inventaire réseau complet

| Équipement | Hostname | IP Management | MAC | Port Switch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP WiFi C9105AXI-E | EWC2-IRIS | 192.168.50.21 | 70:BC:48:C8:9F:68 | Gi1/0/21 |
| Switch 2960-S | SW2-IRIS | 192.168.50.2 | 54:4A:00:F2:D2:C1 | — |
| Routeur ISR 1941 | RT2-IRIS | 192.168.50.1 | — | Gi1/0/1 (trunk) |
| PC Admin | PC-NEDJM | 192.168.50.100 | — | Gi1/0/4 |
| VM Serveurs | SRV_MEDIASCHOOL | 192.168.50.11 | — | Gi1/0/4 (virtuel) |

## 12.2 Identifiants (usage interne)

| Service | Utilisateur | Mot de passe |
| --- | --- | --- |
| EWC Web + SSH | admin | NVTech_Admin2026! |
| FreeRADIUS NAS Secret | — | RadiusTest_IRIS_2026! |
| OpenLDAP Admin | cn=admin,dc=iris,dc=local | NVTech_Admin2026! |
| WiFi IRIS-GUEST | — | IrisGuest2026! |

## 12.3 Chronologie du déploiement

| Phase | Action | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuration switch SW2-IRIS (VLANs, ports) | ✅ VLANs 10/20/30/40/50/99 opérationnels |
| 2 | Installation Tftpd64 v4.74, dépôt firmware ap1g7 | ✅ TFTP opérationnel sur port 69 |
| 3 | Connexion console AP (COM3, 115200) | ✅ COM3 détecté (Prolific PL2303GT) |
| 4 | Wizard IOS → prompt WLC (AP déjà en EWC) | ✅ EWC 17.9.8 déjà présent |
| 5 | Config console : hostname, SSH, IP, gateway | ✅ EWC2-IRIS configuré |
| 6 | Accès web HTTPS://192.168.50.21 | ✅ Interface EWC accessible |
| 7 | Config WLANs + RADIUS + Policy Tags | 🔄 En cours |
| 8 | Tests 802.1X et attribution VLANs | ⏳ À venir |

Document généré le 17/04/2026 à 17:37 — Équipe NVTech — BTS SIO SISR — Mediaschool IRIS Nice