ECOLE IRIS NICE -- REALISATION PROFESSIONNELLE

Routeur Cisco ISR 1900

Router-on-a-Stick · VLANs · ACLs · SSH

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Chef de Projet | Nedj Belloum |
| Equipe | Vincent Andreo, Julien Marcucci |
| Version | v2.0 -- Corrigee et validee |
| Date | 6 mars 2026 |

# 1. Présentation

Le routeur Cisco ISR 1900 est la passerelle principale de l'infrastructure. Il assure le routage inter-VLAN via la méthode Router-on-a-Stick (7 sous-interfaces sur Gi0/0) et applique les ACLs d'isolation entre VLANs.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Cisco ISR 1900 Series |
| IP Management | 192.168.99.1 (VLAN 99 — /26) |
| Interface Trunk | GigabitEthernet0/0 → Switch Gi1/0/1 |
| VLANs routés | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 99 |
| Accès admin | SSH v2 (Telnet désactivé en production) |

ATTENTION -- Le masque du VLAN 99 est /26 (255.255.255.192) — plage 192.168.99.0–63. Correction appliquée v2.0.

# 2. Tableau des VLANs

| VLAN | Nom | Réseau | Masque | Passerelle | Ports Switch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | administration | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 7–16 |
| 20 | profs | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 17–22 |
| 30 | etudiants | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 23–28 |
| 40 | guests | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 | 29–35 |
| 50 | wifi | 192.168.50.0/23 | 255.255.254.0 | 192.168.50.1 | 36–42 |
| 60 | vms | 192.168.60.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 | 43–48 |
| 99 | management | 192.168.99.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.99.1 | 1–6 |

# 3. Configuration des sous-interfaces

Router# configure terminal

! VLAN 10 - Administration

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! VLAN 20 - Profs

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! VLAN 30 - Etudiants

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.30

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

! VLAN 40 - Guests

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.40

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40

Router(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

! VLAN 50 - WiFi

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.50

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50

Router(config-subif)# ip address 192.168.50.1 255.255.254.0

! VLAN 60 - VMs

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.60

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 60

Router(config-subif)# ip address 192.168.60.1 255.255.255.0

! VLAN 99 - Management (/26)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.99

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99

Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.192

Router(config)# end

Router# write memory

# 4. ACLs inter-VLAN

| VLAN Source | Autorisé vers | Bloqué vers |
| --- | --- | --- |
| 10 – Administration | Lui-même uniquement | VLAN 99 |
| 20 – Profs | VLAN 30 (Étudiants) | VLAN 99 |
| 30 – Étudiants | VLAN 60 (VMs) | VLAN 99 |
| 40 – Guests | Internet uniquement | Tous VLANs internes |
| 99 – Management | Tout | Inaccessible depuis l'extérieur |

Router(config)# ip access-list extended VLAN20_TO_30

permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.63

permit ip any any

Router(config)# ip access-list extended VLAN30_TO_60

permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.63

permit ip any any

Router(config)# ip access-list extended VLAN40_GUESTS

deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255

permit ip any any

! Application

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20

ip access-group VLAN20_TO_30 in

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.30

ip access-group VLAN30_TO_60 in

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.40

ip access-group VLAN40_GUESTS in

# 5. Configuration SSH

IMPORTANT -- Telnet est interdit en production. SSH v2 uniquement.

Router(config)# ip domain-name iris.local

Router(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

Router(config)# ip ssh version 2

Router(config)# username admin privilege 15 secret [MOT_DE_PASSE]

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# transport input ssh

Router(config-line)# login local

Router(config-line)# exec-timeout 10 0

# 6. Vérifications

Router# show ip interface brief ! Sous-interfaces UP/UP

Router# show ip access-lists ! ACLs actives

Router# show ip route ! Table de routage

Router# show running-config ! Config complète

# 7. Problèmes connus et corrections

| Problème | Correction appliquée |
| --- | --- |
| VLAN 99 documenté en /24 au lieu de /26 | Corrigé partout en /26 (255.255.255.192) — wildcard ACL = 0.0.0.63 |
| Telnet actif (accès en clair) | Remplacé par SSH v2 pour la production |
| ACL VLAN 30 : permit ip any any manquant | Règle finale ajoutée pour ne pas bloquer le trafic légitime |

# 8. Redémarrage / Maintenance

! Sauvegarde config avant modification

Router# copy running-config startup-config

Router# copy running-config tftp://192.168.99.50/backup-routeur.cfg

! Rechargement si nécessaire

Router# reload

# 9. CONFIGURATION DHCP PAR VLAN

Le routeur ISR 1941W assure le service DHCP pour chaque VLAN. Chaque pool est isolé et distribue les adresses dans la bonne plage.

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.31.1 192.168.31.9

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.32.1 192.168.32.9

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.9

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.9

! VLAN 10 — Administration

Router(config)# ip dhcp pool VLAN10_ADMIN

Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

Router(dhcp-config)# lease 1

! VLAN 20 — Professeurs

Router(config)# ip dhcp pool VLAN20_PROFS

Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

Router(dhcp-config)# lease 1

! VLAN 31 — SISR

Router(config)# ip dhcp pool VLAN31_SISR

Router(dhcp-config)# network 192.168.31.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.31.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

Router(dhcp-config)# lease 0 8

! VLAN 32 — SLAM

Router(config)# ip dhcp pool VLAN32_SLAM

Router(dhcp-config)# network 192.168.32.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.32.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

Router(dhcp-config)# lease 0 8

! VLAN 40 — Guests

Router(config)# ip dhcp pool VLAN40_GUESTS

Router(dhcp-config)# network 192.168.40.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.40.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Router(dhcp-config)# lease 0 4

! VLAN 50 — WiFi (RADIUS attribue le bon VLAN dynamiquement)

Router(config)# ip dhcp pool VLAN50_WIFI

Router(dhcp-config)# network 192.168.50.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.50.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Router(dhcp-config)# lease 0 8

Router(config)# end

Router# write memory

Tableau récapitulatif DHCP

| VLAN | Pool | Plage distribuée | Bail | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | VLAN10_ADMIN | 192.168.10.10–254 | 1 jour | 8.8.8.8 |
| 20 | VLAN20_PROFS | 192.168.20.10–254 | 1 jour | 8.8.8.8 |
| 31 | VLAN31_SISR | 192.168.31.10–254 | 8 heures | 8.8.8.8 |
| 32 | VLAN32_SLAM | 192.168.32.10–254 | 8 heures | 8.8.8.8 |
| 40 | VLAN40_GUESTS | 192.168.40.10–254 | 4 heures | 8.8.8.8 |
| 50 | VLAN50_WIFI | 192.168.50.10–254 | 8 heures | 8.8.8.8 |
| 60 | — | Statique uniquement | — | — |
| 99 | — | Statique uniquement | — | — |

Vérification DHCP

Router# show ip dhcp pool ! Tous les pools

Router# show ip dhcp binding ! Baux actifs

Router# show ip dhcp statistics ! Stats globales

Router# debug ip dhcp server events ! Debug si problème

# 10. SOUS-INTERFACES VLAN 31 (SISR) ET 32 (SLAM)

ATTENTION -- Ces deux VLANs s'ajoutent à votre configuration existante. À insérer après la section 3 du doc routeur.

! VLAN 31 - SISR

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.31

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 31

Router(config-subif)# ip address 192.168.31.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ip access-group VLAN31_SISR in

Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.99.1

! VLAN 32 - SLAM

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.32

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 32

Router(config-subif)# ip address 192.168.32.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ip access-group VLAN32_SLAM in

Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.99.1

! ACL SISR

Router(config)# ip access-list extended VLAN31_SISR

permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.32.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.63

deny ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

permit ip any any

! ACL SLAM

Router(config)# ip access-list extended VLAN32_SLAM

permit ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.31.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.63

deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

permit ip any any

! Ajouter VLAN 31+32 sur le trunk switch

SW2IRIS(config)# interface GigabitEthernet1/0/1

SW2IRIS(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 31,32

Router(config)# end

Router# write memory

# 11. SYSLOG CENTRALISÉ (ANSSI)

! Envoi des logs vers le serveur syslog (VM Debian 192.168.99.21)

Router(config)# logging host 192.168.99.21

Router(config)# logging trap informational

Router(config)# logging source-interface GigabitEthernet0/0.99

Router(config)# service timestamps log datetime msec localtime

Router(config)# service timestamps debug datetime msec localtime

! Log des tentatives de connexion (ANSSI)

Router(config)# login on-failure log every 3

Router(config)# login on-success log

Router# write memory

# 12. CONFORMITÉ ANSSI — HARDENING CISCO IOS

ATTENTION -- Ces commandes appliquent les recommandations du guide ANSSI 'Sécurisation des équipements réseau Cisco IOS'.

! Chiffrement mots de passe locaux

Router(config)# service password-encryption

! Désactivation services inutiles

Router(config)# no service tcp-small-servers

Router(config)# no service udp-small-servers

Router(config)# no ip http server

Router(config)# no ip http secure-server

Router(config)# no cdp run

Router(config)# no ip finger

Router(config)# no ip source-route

! Bannière obligatoire ANSSI

Router(config)# banner motd ^

=====================================================

ACCES STRICTEMENT RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE

Ecole IRIS Nice - Ref : Guide ANSSI Cisco IOS

Toute connexion est enregistree et tracee.

Deconnectez-vous immediatement si vous n'etes

pas un utilisateur autorise.

=====================================================

^

! ACL accès VTY — seulement depuis VLAN 99

Router(config)# ip access-list standard ACL_VTY_MGMT

Router(config-std-nacl)# permit 192.168.99.0 0.0.0.63

Router(config-std-nacl)# deny any log

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# access-class ACL_VTY_MGMT in

Router(config-line)# exec-timeout 10 0

Router(config-line)# transport input ssh

Router(config)# end

Router# write memory

| Recommandation ANSSI | Commande | Statut |
| --- | --- | --- |
| SSH v2 uniquement | ip ssh version 2 | OK (doc v2) |
| Chiffrement mots de passe | service password-encryption | Ajouté ici |
| Désactiver services inutiles | no service tcp/udp-small-servers | Ajouté ici |
| Désactiver HTTP | no ip http server | Ajouté ici |
| Désactiver CDP | no cdp run | Ajouté ici |
| Bannière de connexion | banner motd | Ajouté ici |
| ACL sur VTY | access-class ACL_VTY_MGMT in | Ajouté ici |
| Timeout session | exec-timeout 10 0 | OK (doc v2) |
| Log authentifications | login on-failure/on-success log | Ajouté ici |
| Timestamps sur les logs | service timestamps log datetime msec | Ajouté ici |

# 13. SAUVEGARDE AUTOMATIQUE EEM + TFTP

! Sauvegarde automatique à chaque modification de config

Router(config)# event manager applet BACKUP_ON_CHANGE

Router(config-applet)# event syslog pattern 'Configured from'

Router(config-applet)# action 1.0 cli command 'enable'

Router(config-applet)# action 2.0 cli command 'copy running-config tftp://192.168.99.21/backups/router-latest.cfg'

Router(config-applet)# action 3.0 syslog msg 'Backup config automatique envoyee (EEM)'

! Sauvegarde quotidienne à 02h00

Router(config)# event manager applet BACKUP_DAILY_02H

Router(config-applet)# event timer cron name DAILY cron-entry '0 2 * * *'

Router(config-applet)# action 1.0 cli command 'enable'

Router(config-applet)# action 2.0 cli command 'copy running-config tftp://192.168.99.21/backups/router-daily.cfg'

Router(config-applet)# action 3.0 syslog msg 'Backup quotidienne 02h00 effectuee'

Router(config)# end

Router# write memory

! Vérification : tester manuellement

Router# copy running-config tftp://192.168.99.21/backups/router-test.cfg

SECTION 14 — PROCÉDURE DE RESTAURATION DEPUIS BACKUP

| Étape | Action | Commande |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier connectivité TFTP | Router# ping 192.168.99.21 |
| 2 | Lister les backups disponibles | Depuis VM : ls /vagrant/tftp/backups/ |
| 3 | Charger la config depuis TFTP | Router# copy tftp://192.168.99.21/backups/router-daily.cfg running-config |
| 4 | Vérifier la config restaurée | Router# show running-config |
| 5 | Sauvegarder en startup | Router# copy running-config startup-config |
| 6 | Redémarrer si nécessaire | Router# reload |