ECOLE IRIS NICE -- REALISATION PROFESSIONNELLE

Switch Cisco Catalyst 2960S

VLANs · Trunk · 802.1X · AAA RADIUS

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Chef de Projet | Nedj Belloum |
| Equipe | Vincent Andreo, Julien Marcucci |
| Version | v2.0 -- Corrigee et validee |
| Date | 6 mars 2026 |

# 1. Présentation

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Cisco Catalyst 2960S (SW2IRIS) |
| IP Management | 192.168.99.10 (VLAN 99 — /26) |
| Passerelle | 192.168.99.1 (Routeur) |
| Ports | 48 ports FastEthernet + 2 Gigabit uplink |
| Port Trunk | GigabitEthernet1/0/1 → Routeur Gi0/0 |
| Authentification | 802.1X + AAA RADIUS (FreeRADIUS) |

# 2. Affectation des ports

| Ports | VLAN | Profil |
| --- | --- | --- |
| 1–6 | 99 — Management | Administrateurs IT |
| 7–16 | 10 — Administration | Administration école |
| 17–22 | 20 — Profs | Professeurs |
| 23–28 | 30 — Étudiants | Étudiants BTS SIO |
| 29–35 | 40 — Guests | Invités |
| 36–42 | 50 — WiFi | Points d'accès WiFi |
| 43–48 | 60 — VMs | Serveurs / Ressources TP |
| Gi1/0/1 | Trunk (tous VLANs) | Uplink vers Routeur |

# 3. Configuration VLANs et Trunk

SW2IRIS# configure terminal

SW2IRIS(config)# vlan 10

SW2IRIS(config-vlan)# name administration

SW2IRIS(config)# vlan 20

SW2IRIS(config-vlan)# name profs

SW2IRIS(config)# vlan 30

SW2IRIS(config-vlan)# name etudiants

SW2IRIS(config)# vlan 40

SW2IRIS(config-vlan)# name guests

SW2IRIS(config)# vlan 50

SW2IRIS(config-vlan)# name wifi

SW2IRIS(config)# vlan 60

SW2IRIS(config-vlan)# name vms

SW2IRIS(config)# vlan 99

SW2IRIS(config-vlan)# name management

! Interface de management

SW2IRIS(config)# interface vlan 99

SW2IRIS(config-if)# ip address 192.168.99.10 255.255.255.192

SW2IRIS(config-if)# no shutdown

SW2IRIS(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

! Port Trunk vers le Routeur

SW2IRIS(config)# interface GigabitEthernet1/0/1

SW2IRIS(config-if)# switchport mode trunk

SW2IRIS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99

# 4. Configuration AAA et 802.1X

SW2IRIS(config)# aaa new-model

SW2IRIS(config)# radius server IRIS_RADIUS

address ipv4 192.168.99.21 auth-port 1812 acct-port 1813

key [SECRET_RADIUS]

SW2IRIS(config)# aaa group server radius G_RADIUS

server name IRIS_RADIUS

SW2IRIS(config)# ip radius source-interface Vlan99

SW2IRIS(config)# aaa authentication dot1x default group G_RADIUS

SW2IRIS(config)# aaa authorization network default group G_RADIUS

SW2IRIS(config)# dot1x system-auth-control

! Activation 802.1X sur un port access

SW2IRIS(config)# interface FastEthernet0/23

SW2IRIS(config-if)# switchport mode access

SW2IRIS(config-if)# dot1x port-control auto

SW2IRIS(config-if)# spanning-tree portfast

# 5. Vérifications

SW2IRIS# show vlan brief ! VLANs actifs

SW2IRIS# show interfaces GigabitEthernet1/0/1 trunk ! Trunk OK

SW2IRIS# show dot1x all ! État 802.1X

SW2IRIS# show aaa servers ! Serveur RADIUS

SW2IRIS# test aaa group G_RADIUS nedj.belloum PasswordSISR2 legacy

# 6. Problèmes connus et corrections

| Problème | Correction |
| --- | --- |
| SSH non configuré initialement | SSH v2 à configurer avant déploiement production |
| VLAN 99 masque /24 dans certaines docs | Corrigé en /26 — gateway 192.168.99.10 avec masque 255.255.255.192 |

# 7. Redémarrage / Maintenance

SW2IRIS# copy running-config startup-config ! Sauvegarder

SW2IRIS# reload ! Redémarrer

SW2IRIS# show version ! Vérifier l'état

# 8. AJOUT VLANS 31 (SISR) ET 32 (SLAM)

SW2IRIS(config)# vlan 31

SW2IRIS(config-vlan)# name sisr

SW2IRIS(config)# vlan 32

SW2IRIS(config-vlan)# name slam

! Ports SISR (23-25)

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/23 - 25

SW2IRIS(config-if-range)# switchport mode access

SW2IRIS(config-if-range)# switchport access vlan 31

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x port-control auto

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x guest-vlan 40

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x auth-fail vlan 40

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x auth-fail max-attempts 3

SW2IRIS(config-if-range)# spanning-tree portfast

! Ports SLAM (26-28)

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/26 - 28

SW2IRIS(config-if-range)# switchport mode access

SW2IRIS(config-if-range)# switchport access vlan 32

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x port-control auto

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x guest-vlan 40

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x auth-fail vlan 40

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x auth-fail max-attempts 3

SW2IRIS(config-if-range)# spanning-tree portfast

! Autoriser VLAN 31+32 sur le trunk

SW2IRIS(config)# interface GigabitEthernet1/0/1

SW2IRIS(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 31,32

SW2IRIS# write memory

# 9. PORT-SECURITY PAR ZONE

INFO -- Mode 'restrict' recommandé pour les étudiants : bloque sans désactiver le port, génère un log.

! ── Management (Ports 1-6) — max 1 MAC, shutdown si violation ──

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/1 - 6

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security maximum 1

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security violation shutdown

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

! ── Administration (Ports 7-16) — max 1 MAC ──

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/7 - 16

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security maximum 1

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security violation restrict

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

! ── Professeurs (Ports 17-22) — max 1 MAC ──

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/17 - 22

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security maximum 1

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security violation restrict

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

! ── Étudiants SISR (23-25) et SLAM (26-28) — max 2 (PC + VM) ──

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/23 - 28

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security maximum 2

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security violation restrict

SW2IRIS(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

! ── Ports NON UTILISÉS — désactivés ──

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/38 - 42

SW2IRIS(config-if-range)# shutdown

SW2IRIS(config-if-range)# switchport access vlan 999

SW2IRIS# write memory

Vérification port-security

SW2IRIS# show port-security ! Vue globale

SW2IRIS# show port-security interface Fa0/23 ! Un port précis

SW2IRIS# show port-security address ! Toutes les MACs apprises

! Si un port est en err-disabled (violation shutdown) :

SW2IRIS(config)# interface FastEthernet0/XX

SW2IRIS(config-if)# shutdown

SW2IRIS(config-if)# no shutdown

# 10. GUEST VLAN 40 POUR ÉQUIPEMENTS NON RECONNUS

Tout équipement qui se connecte sans supplicant 802.1X ou avec des credentials invalides est automatiquement redirigé vers le VLAN 40 (Guests — Internet uniquement).

! Sur tous les ports étudiants avec 802.1X

SW2IRIS(config)# interface range FastEthernet0/23 - 28

! Guest VLAN : si l'équipement ne parle pas 802.1X

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x guest-vlan 40

! Auth-fail VLAN : si les credentials sont mauvais

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x auth-fail vlan 40

SW2IRIS(config-if-range)# dot1x auth-fail max-attempts 3

SW2IRIS# write memory

VALIDE -- Résultat : un appareil non reconnu accède uniquement à Internet (VLAN 40). Il ne peut pas accéder aux VMs ni aux ressources internes.

# 11. SYSLOG CENTRALISÉ

SW2IRIS(config)# logging host 192.168.99.21

SW2IRIS(config)# logging trap informational

SW2IRIS(config)# logging source-interface Vlan99

SW2IRIS(config)# service timestamps log datetime msec localtime

! Log des authentifications 802.1X

SW2IRIS(config)# login on-failure log

SW2IRIS(config)# login on-success log

SW2IRIS# write memory

# 12. CONFORMITÉ ANSSI

SW2IRIS(config)# service password-encryption

SW2IRIS(config)# no cdp run

SW2IRIS(config)# no ip http server

SW2IRIS(config)# no ip http secure-server

! Bannière ANSSI

SW2IRIS(config)# banner motd ^

=====================================================

ACCES STRICTEMENT RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE

Ecole IRIS Nice - Ref : Guide ANSSI Cisco IOS

Toute connexion est enregistree et tracee.

=====================================================

^

! ACL SSH — accès uniquement depuis VLAN 99

SW2IRIS(config)# ip access-list standard ACL_VTY_SWITCH

SW2IRIS(config-std-nacl)# permit 192.168.99.0 0.0.0.63

SW2IRIS(config-std-nacl)# deny any log

SW2IRIS(config)# line vty 0 4

SW2IRIS(config-line)# access-class ACL_VTY_SWITCH in

SW2IRIS(config-line)# transport input ssh

SW2IRIS(config-line)# exec-timeout 10 0

! SSH v2 sur le switch

SW2IRIS(config)# ip domain-name iris.local

SW2IRIS(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

SW2IRIS(config)# ip ssh version 2

SW2IRIS(config)# username admin privilege 15 secret [MOT_DE_PASSE]

SW2IRIS(config)# end

SW2IRIS# write memory

# 13. SAUVEGARDE AUTOMATIQUE EEM + TFTP

! Sauvegarde déclenchée à chaque modification

SW2IRIS(config)# event manager applet BACKUP_ON_CHANGE

SW2IRIS(config-applet)# event syslog pattern 'Configured from'

SW2IRIS(config-applet)# action 1.0 cli command 'enable'

SW2IRIS(config-applet)# action 2.0 cli command 'copy running-config tftp://192.168.99.21/backups/switch-latest.cfg'

SW2IRIS(config-applet)# action 3.0 syslog msg 'Backup switch envoyee automatiquement'

! Sauvegarde quotidienne 02h30

SW2IRIS(config)# event manager applet BACKUP_DAILY

SW2IRIS(config-applet)# event timer cron name DAILY cron-entry '30 2 * * *'

SW2IRIS(config-applet)# action 1.0 cli command 'enable'

SW2IRIS(config-applet)# action 2.0 cli command 'copy running-config tftp://192.168.99.21/backups/switch-daily.cfg'

SW2IRIS(config)# end

SW2IRIS# write memory

! Test manuel

SW2IRIS# copy running-config tftp://192.168.99.21/backups/switch-test.cfg